Arudino IDE code:-
#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

/* -------- PIN DEFINITIONS -------- */

#define TRIG1 5

#define ECHO1 18

#define TRIG2 19

#define ECHO2 21

#define GREEN1 23

#define RED1 22

#define GREEN2 25

#define RED2 26

/* -------- WIFI SETTINGS -------- */

const char* ssid = "Airtel_Patel's home";

const char* password = "Nimisha@123";

String serverName = "http://192.168.1.6:8080/PS/update.php";

/* -------- VARIABLES -------- */

float distance1;

float distance2;

String status1;

String status2;

String lastStatus1 = "";

String lastStatus2 = "";

unsigned long lastSensorRead = 0;

unsigned long lastSerialPrint = 0;

/* -------- DISTANCE FUNCTION -------- */

float readDistance(int trig, int echo)

{

digitalWrite(trig, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trig, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trig, LOW);

long duration = pulseIn(echo, HIGH, 30000);

float distance = duration * 0.034 / 2;

return distance;

}

/* -------- SEND DATA -------- */

void sendData(int slot, String status)

{

Serial.print("Sending to server -> Slot ");

Serial.print(slot);

Serial.print(" : ");

Serial.println(status);

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)

{

HTTPClient http;

String url = serverName + "?slot=" + String(slot) + "&status=" + status;

http.begin(url);

http.setTimeout(200);

int httpCode = http.GET();

Serial.print("HTTP Response: ");

Serial.println(httpCode);

http.end();

}

else

{

Serial.println("WiFi not connected");

}

}

/* -------- SETUP -------- */

void setup()

{

Serial.begin(115200);

pinMode(TRIG1, OUTPUT);

pinMode(ECHO1, INPUT);

pinMode(TRIG2, OUTPUT);

pinMode(ECHO2, INPUT);

pinMode(GREEN1, OUTPUT);

pinMode(RED1, OUTPUT);

pinMode(GREEN2, OUTPUT);

pinMode(RED2, OUTPUT);

Serial.println("Connecting WiFi...");

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

delay(300);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

Serial.println("WiFi Connected");

Serial.print("ESP32 IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

/* -------- LOOP -------- */

void loop()

{

/* ---------- FAST SENSOR READ (80ms) ---------- */

if(millis() - lastSensorRead > 80)

{

distance1 = readDistance(TRIG1,ECHO1);

delayMicroseconds(50);

distance2 = readDistance(TRIG2,ECHO2);

/* SLOT 1 */

if(distance1 < 20)

{

status1 = "occupied";

digitalWrite(RED1,HIGH);

digitalWrite(GREEN1,LOW);

}

else

{

status1 = "empty";

digitalWrite(RED1,LOW);

digitalWrite(GREEN1,HIGH);

}

/* SLOT 2 */

if(distance2 < 20)

{

status2 = "occupied";

digitalWrite(RED2,HIGH);

digitalWrite(GREEN2,LOW);

}

else

{

status2 = "empty";

digitalWrite(RED2,LOW);

digitalWrite(GREEN2,HIGH);

}

lastSensorRead = millis();

}

/* ---------- SEND DATA ONLY IF STATUS CHANGED ---------- */

if(status1 != lastStatus1)

{

sendData(1,status1);

lastStatus1 = status1;

}

if(status2 != lastStatus2)

{

sendData(2,status2);

lastStatus2 = status2;

}

/* ---------- SERIAL PRINT EVERY 1 SECOND ---------- */

if(millis() - lastSerialPrint > 1000)

{

Serial.print("Sensor 1: ");

Serial.print((int)distance1);

Serial.print("cm(");

Serial.print(status1);

Serial.print(") | ");

Serial.print("Sensor 2: ");

Serial.print((int)distance2);

Serial.print("cm(");

Serial.print(status2);

Serial.println(")");

lastSerialPrint = millis();

}

}

xampp ser er cerated codes:-
conn.php:-
<?php

$servername = "localhost";

$username = "root";

$password = "";

$dbname = "parking_system";

$conn = new mysqli($servername,$username,$password,$dbname);

if ($conn->connect_error) {

die("Connection failed: " . $conn->connect_error);

}

?>

index.php:-
<?php

include("conn.php");

$result = $conn->query("SELECT * FROM parking_slots");

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Smart Parking System</title>

<meta http-equiv="refresh" content="2">

<style>

body{

font-family:Arial;

background:#f4f4f4;

text-align:center;

margin-top:50px;

}

table{

margin:auto;

border-collapse:collapse;

width:70%;

background:white;

box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.2);

}

th,td{

border:1px solid #ddd;

padding:12px;

font-size:18px;

}

th{

background:#2c7be5;

color:white;

}

.empty{

color:green;

font-weight:bold;

}

.occupied{

color:red;

font-weight:bold;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>🚗 Smart Parking Dashboard</h1>

<table>

<tr>

<th>Location</th>

<th>Slot Number</th>

<th>Status</th>

<th>Timing</th>

</tr>

<?php

while ($row = $result->fetch_assoc()) {

?>

<tr>

<td><?php echo $row['location']; ?></td>

<td><?php echo $row['slot_number']; ?></td>

<td class="<?php echo $row['status']; ?>">

<?php echo ucfirst($row['status']); ?>

</td>

<td><?php echo $row['timing']; ?></td>

</tr>

<?php

}

?>

</table>

</body>

</html>

<?php $conn->close(); ?>

Update.php:-
<?php

include("conn.php");

if(isset($_GET['slot']) && isset($_GET['status'])){

$slot = $_GET['slot'];

$status = $_GET['status'];

$sql = "UPDATE parking_slots

SET status='$status', timing=NOW()

WHERE slot_number='$slot'";

if ($conn->query($sql) === TRUE){

echo "Updated";

}else{

echo "Error";

}

}else{

echo "Invalid request";

}

$conn->close();

?>